Matlab Code for Analytical Solution (Case 1):

tic

% Given Parameters

gam = 1.4;

R = 287; % J/kg-K

k = 2.63*10^-2; % W/m-K

mu = 1.79*10^-5; % N-s/m^2

Pr = 0.7;

t = 6.1 * 10^-3; % s

p_1 = 10^4; % Pa

p_4 = 10^5; % Pa

p_r = 3.031; % p_2 / p_1

rho_1 = 0.125; % kg/m^3

rho_4 = 1; % kg/m^3

u_1 = 0; % m/s

u_4 = 0; % m/s

L_x = 10; % m

x_mid = 5; %m m

N = 1001;

x = linspace(0,L_x,N);

% Speed of sound for State 1 and 4

T_1 = p_1 / (rho_1 * R);

T_4 = p_4 / (rho_4 * R);

a_1 = sqrt(gam * R * T_1);

a_4 = sqrt(gam * R * T_4);

% State 2

p_2 = p_r * p_1;

alpha = (gam + 1) / (gam - 1);

rho_2 = rho_1 * (1 + alpha * p_r) / (alpha + p_r);

u_2 = u_1 + (a_1 * (p_r - 1)/(1 + alpha * p_r) ^ (1/2) * 1 / sqrt(gam * (gam -1) / 2));

a_2 = a_1 * sqrt(p_r * (alpha + p_r) / (1 + alpha * p_r));

T_2 = p_2 / (rho_2 * R);

% State 3

p_3 = p_2;

u_3 = u_2;

rho_3 = (p_3 / p_4 * rho_4 ^ gam) ^ (1 / gam);

T_3 = p_3 / (rho_3 * R);

a_3 = a_4 - (gam - 1) / 2 * u_3;

% Shock Speed

W = u_1 + (p_r - 1) * a_1 ^ 2 / (gam * (u_2 - u_1));

% Region Cutoffs

x_shock = x_mid + W * t;

x_left = x_mid - a_4 * t;

x_right = x_mid + (u_3 - a_3) * t;

x_contact = x_mid + u_2 * t;

% Initialize vectors

P = zeros(1,N);

rho = zeros(1,N);

u = zeros(1,N);

T = zeros(1,N);

for i = 1:N

x_i = x(i);

if x_i <= x_left % Region 4

P(i) = p_4;

rho(i) = rho_4;

u(i) = u_4;

T(i) = T_4;

elseif x_i <= x_right % Expansion Fan Region

u(i) = 2 / (gam + 1) * (a_4 + (x(i) - x_mid) / t);

rho(i) = rho_4 * (1 - (gam - 1) / 2 * (u(i) / a_4)) ^ (2 / (gam - 1));

T(i) = T_4 * (1 - (gam - 1) / 2 * (u(i) / a_4)) ^ 2;

P(i) = rho(i) * R * T(i);

elseif x_i <= x_contact % Region 3

P(i) = p_3;

rho(i) = rho_3;

u(i) = u_3;

T(i) = T_3;

elseif x_i <= x_shock % Region 2

P(i) = p_2;

rho(i) = rho_2;

u(i) = u_2;

T(i) = T_2;

else % Region 1

P(i) = p_1;

rho(i) = rho_1;

u(i) = u_1;

T(i) = T_1;

end

end

% Plotting

subplot(2,2,1);

plot(x, P);

xlabel('x-coordinate (m)');

ylabel('Pressure (Pa)'); grid on;

subplot(2,2,2);

plot(x, rho);

xlabel('x-coordinate (m)');

ylabel('Density (kg/m^3)');

grid on;

subplot(2,2,3);

plot(x, u);

xlabel('x-coordinate (m)');

ylabel('Velocity (m/s)');

grid on;

subplot(2,2,4);

plot(x, T);

xlabel('x-coordinate (m)');

ylabel('Temperature (K)');

grid on;

sgtitle(sprintf('Shock Tube Flow \n(Solution at t = %.1f ms)', t * 1000))

toc

Results: